Российская Федерация

Красноярский край

Казачинский район

Вороковский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

12.01.2021                                                 с. Вороковка                                        № 9

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Вороковского сельсовета» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса», руководствуясь ст. 14, 17 Устава   Вороковского сельсовета, Вороковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить   программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Вороковского сельсовета  Казачинского района на 2020-2024 годы, согласно  приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.01.2021г.

Председатель Вороковского сельского

Совета депутатов                                                                          Н.А.Архипов

Глава Вороковского сельсовета                                                 В.В.Лопатин

- Приложение к решению

администрации

Вороковского сельсовета

от 12.01.2021 № 9

Программа

комплексного развития систем   коммунальной инфраструктуры

Вороковского сельсовета    на 2020-2024 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вороковского  сельсовета на 2020-2024 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2020-2024 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система теплоснабжения.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры,

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вороковского сельсовета на 2020-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вороковского сельсовета на 2020- 2024годы(далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края. |
| Исполнители программы | Администрация Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края. |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края. |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Вороковского сельсовета. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 4. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2023годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельсовета с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - приобретение и монтаж водозаборных труб д. Матвеевка, |

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Вороковского   сельсовета.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Вороковский сельсовет  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, краевого, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование Вороковский сельсовет расположен в северной части  Казачинского муниципального района Красноярского края резко континентальным климатом, холодной продолжительной зимой , сравнительно коротким жарким летом. Средняя температура января -18*с, июля + 20*с.

Вороковский сельсовет (число жителей 810) граничит:

На юге с Талажанским сельсоветом .

На  севере  с МО Пировский район.

Территория сельсовета составляет 37 867 га.  В состав МО входят  четыре населенных пункта: село Вороковка и деревни Матвеевка, Томиловка, Чумница, занимающие площадь в размере 37 867,31га . Расстояние до административного центра района составляет в среднем 37 км. до краевого центра- около 236 км, до г. Енисейска и Лесосибирска- 156 и 186 км (соответственно).

В поселении  одноэтажные кирпичные  и деревянные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельсовета, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Вороковского  сельсовета характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Характеристика демографического потенциала

Вороковского сельсовета

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 826 | 817 | 804 | 810 |
| 2 | Рождаемость | 13 | 8 | 11 | 4 |
| 3 | Миграционное движение Прибыло Убыло | 3 8 | 9 14 | 9 17 | 2 23 |
| 4 | Смертность | 14 | 5 | 9 | 8 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 83 | 83 | 84 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 250 | 250 | 251 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 122 | 122 | 122 |

Демографическая ситуация в администрации, как и в целом по району, имеет тенденцию к сокращению численности населения. Выехавших с территории поселения больше, чем прибывших. Молодые люди, получившие образование, предпочитают оставаться в городе или выезжают на постоянное место жительства за пределы поселения, при этом не снимаются с регистрационного учета. Наблюдается рост малообеспеченного, социально неблагополучного населения. Жилищный фонд ветшает. Молодые семьи не обеспечиваются жильем, нового жилья не строится. Естественная убыль населения связана с низким уровнем жизни, а миграция населения связана с сокращением рабочих мест на территории поселения.

1.2. Гидрографические данные

Территория Вороковского сельсовета расположена на берегу реки Кемь, в 36 км по автодороге к юго-западу от районного центра –села Казачинское. По территории муниципального образования Вороковка, расположенного в южной части Красноярского края протекает река Кемь. Кемь, река в Красноярском крае, левый приток р. Енисей. Длина 356 км, площадь бассейна 8940 км 2. Протекает по юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины; в низовьях извилиста. Питание смешанное, преимущественно снеговое. Половодье в мае, летом дождевые паводки. На территории Вороковского сельсовета особо охраняемые природные территории представлены государственным природным заказником краевого значения «Кемским». В соответствии с Федеральным законом от г N 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Заказник расположен на территории Казачинского и Пировского районов в бассейне реки Кемь. Общая площадь заказника составляет 14,93 тыс.га. Границы заказника: полоса шириной 5 км (по 2,5 км с каждого берега) вдоль русла р. Кемь, от с.Вороковка вниз по течению р. Кемь до административной границы Енисейского, Пировского и Казачинского районов.

1.3. Климатические условия

Климат муниципального образования Вороковский сельсовет резко континентальный, находится он в таежной географической зоне, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят осадки и пасмурную погоду. Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный. По данным СНиП 23-01-99 данная территория относится к климатическому району-1, климатическому подрайону-В. . По степени увлажнения территория МО Вороковка относится к избыточно увлажненному подрайону с суммой осадков за год 452 мм. Преобладающими ветрами в районе являются западные и юго-западные.

Таблица №1

| № п/п | Характеристика | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Холодный период |  |
| 1 | Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | -48˚С |
| 2 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 12,6 |
| 3 | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8˚С | 225дн. |
|  | Теплый период |  |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха | +35˚С |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,6 |
| 6 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | 26,6˚С |

Самый холодный месяц зимы – январь. Самый теплый месяц – июль. По данным

СНиП 23-01-99* среднемесячная температура в январе – минус 25,8˚С, а в июле – плюс 19,8˚С, среднегодовая температура – плюс 0,3 ˚С.

Осадки и снежный покров.

Характерной особенностью в выпадении осадков является их неравномерное распределение в теплое и холодное время года. По данным СНиП 23-01-99* количество осадков за ноябрь – март 55мм, за апрель – октябрь 296мм.

Наибольшая часть осадков до 79% впадает в теплый период года, с мая по сентябрь, и 21% приходится на холодный период – с октября по апрель месяц.

Большая часть осадков выпадает в виде кратковременных дождей ливневого характера, в результате чего они полностью расходуются на поверхностный сток и испарение. Наибольшее количество дней с дождями наблюдается в августе и сентябре.

Снежный покров появляется в октябре и удерживается в течении 180 дней. Максимальная высота снежного покрова достигает 90 см. Нормативное значение веса снегового покрова (SO) на 1м2 горизонтальной поверхности земли по СНиП 2.01.07-85* для данного района (район II) принимается равным SO=0,7 кПа.

Последние заморозки происходят в конце мая начале июня. Количество дней без заморозков не превышает в среднем 90 дней в году. Сезонное промерзание почв наступает во второй половине октября. Почва промерзает в среднем на глубину 250 см, оттаивает в середине мая.

Ветер.

Преобладающими ветрами являются ветры юго – западных румбов, составляющие 49% всех случаев с ветром. Наибольшие скорости ветра падают на юго – западные и западные румбы.

По данным СНиП 23-01-99* средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤8 ˚С составляет 1,8 м/с.

Средняя годовая скорость юго – западного ветра составляет – 5,9 м/с, западного – 5,1 м/с. Штормовые ветры наблюдаются, в основном, в весенний период: апрель – май месяцы и в зимнее время – в декабре месяце. Температура воздуха при сильных ветрах в весенние месяцы колеблется в пределах от -7˚С до +18˚С,  в зимние месяцы от -17˚С до +5˚С.

Топографические условия.

В топографическом отношении площадь сельсовета расположена на юго-восточной окраине Западно – Сибирской равнины. Характеризуется равнинным и холмисто – грядовым рельефом с абсолютными отметками поверхности от 100-120 до 200м., с лесостепной и таежной растительностью.  Территория МО Вороковка расположена в области сочленения двух гидрогеологических районов III порядка: Чулымской группы бассейнов пластовых безнапорно субнапорных вод и Казачинского артезианского бассейна (в центральной и восточной частях района).  Почвы На территории МО Вороковка преобладают, серые лесные почвы, тип почвы, сформировавшийся под лиственными (чаще) и хвойно-лиственными лесами в основном на лёссовидных покровных суглинках, карбонатных моренах в условиях континентального климата при периодически промывном водном режим.

В целом подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые или смешанные по катионам с минерализацией до 0,6г/л, умеренно – жесткие (5,6 ммоль \дм3).	Основными природными ресурсами поселения являются подземные источники воды хозяйственно – питьевого назначения, строительная глина, песок, гравий.

2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Общая характеристика системы водоснабжения:

На территории Вороковского сельсовета вопросы водоснабжения осуществляет объекты бюджетной сферы и непосредственно население. В населенных пунктах Вороковского  сельсовета централизованное водоснабжение в д. Матвеевка, в остальных населенных пунктах, как таковое отсутствует.

Вода используется для хозяйственно питьевых нужд без предварительной очистки и не соответствует требованиям ГОСТ Р .  Отсутствие кольцевых сетей снижает надёжность системы водоснабжения в целом; наличие нескольких водозаборных сооружений в разных частях села увеличивает эксплуатационные затраты; большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Водоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется из индивидуальных скважин и  колодцев. Жители населенного пункта не обеспечены водой питьевого качества. Используемые в настоящее время подземные воды характеризуются слабой защищенностью от поверхностных загрязнений и не соответствует требованиям.  У северной границы расположен водозабор для технических нужд, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню. У восточной границы на площадке водопроводных сооружений расположен водозабор для хозяйственно-питьевых нужд, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню.  У северной границы на площадке водопроводных сооружений расположен водозабор для технических нужд, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню.

Имеющиеся водонапорные  башни в д. Матвеевка обеспечивает водой  здание школы, пекарню и население.

В с. Вороковка и почти в каждом подворье имеются индивидуальные трубчатые колодцы с глубиной забора воды от 20 до 25 метров. Скважины  представляют собой трубчатые колодцы диаметром 25 мм. Внутрь скважины опускается насос «Малыш», «Водолей», глубинный насос, вода закачивается с глубины.  При необходимости , устанавливаются очистные фильтры для улавливания фракций  песка и ила. Обеззараживание воды не производится. Вода по мере необходимости и в нужных объемах закачивается в имеющиеся индивидуальные емкости и расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Водопотребление по населенным пунктам составляет

Таблица№2

| Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2019г, чел | Численность населения(абонентов, заключивших договор), чел | %населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | Объем воды питьевого качества, подаваемый потребителям тыс м3/год | Утвержденный норматив водопотребления (средний) Л/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Матвеевка | 346 | 0 | 100% | 5,8 | - |
|  | Школа-сад 38 |  | 11% | 0,2 | - |

2.2.Анализ существующих проблем

1. Водопроводные сети, отработавшие нормативный срок эксплуатации имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции из некорродирующих материалов. Длительная эксплуатация трубопровода покрывается коррозией, ухудшается качество питьевой воды. Трубы из за длительной эксплуатации нуждаются в замене, либо реконструкции.

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Увеличение численности населения в населенных пунктах Вороковского сельсовета до 2023 года не предполагается  так же как изменение границ, увеличение площади территорий населенных пунктов.

Для населения д. Матвеевка, д. Томиловка, д.Чумница местоположение основных объектов обслуживания находятся в с. Вороковка и с. Казачинское , что по радиусу доступности в силу своей малонаселенности и удаленности от других населенных пунктов соответствует нормативам.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации    Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Вороковского сельсовета

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, водопроводных сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Матвеевка, Казачинского района.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства краевого бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из краевого бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Вороковского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Вороковского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы является администрация Вороковского сельсовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Вороковского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы Вороковского

- сельсовета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам                           её реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма, тыс. руб | Ожидаемые результаты | Орган ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Матвеевка, Казачинского района | 2020 | 845,3 | Исключение аварийных ситуаций в водопроводных сетях. | Вороковский сельсовет |
| 2 | Внедрение энергосберегающих ламп | 2019 | 800,0 | Снижение затрат по электроэнергии | Вороковский сельсовет |
| 3 |  | 2021 |  |  |  |
| 4 |  | 2022 |  |  |  |